Фактическая концентрация веществ в атмосферном воздухе г. Березовка в точках отбора на 02.12.2019:

|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 (СГМ) | Предельно допустимая концентрация (ПДК), мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые частицы | <170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| Азота диоксид | 126 | 110 | 112 | 125 | 114 | 119 | 118 | 113 | 121 | 130 | 111 | 119 | 123 | 114 | 250 |
| Сера диоксид | <50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| Углерода оксид | 600 | 450 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 5000 |
| Фенол | Не обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формальдегид | 24 | <10 | 17 | 25 | 23 | 11 | 28 | 18 | 22 | 27 | 17 | 26 | 25 | 11 | 30 |
| Аммиак | <10 | <10 | <10 | 26 | 21 | <10 | 17 | <10 | <10 | 13 | 11 | 25 | 26 | <10 | 200 |

Содержание солей тяжелых металлов в почве г. Березовка:

Контрольная точка – городской парк по ул. Корзюка

|  | Фактическое значение, мг/кг | Предельно-допустимая концентрация, мг/кг |
| --- | --- | --- |
| Свинец мг/кг (валовое содержание), мг/кг | 25,0 | 32,0 |
| Кадмий (подвижная форма), мг/кг | 0,05 | 0,5 |
| Медь (подвижная форма), мг/кг | 1,6 | 3,0 |
| Цинк (подвижная форма), мг/кг | 12,0 | 23,0 |

Качество питьевой воды в контрольных точках г. Березовка на 01.12.2019:

| № контрольной точки | Адрес | Фактическое значение (холодная/горячая) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 Березовская больница | Запах, баллы | 1/1 | Не более 2 баллов |
|  | Привкус, баллы | 1/1 | Не более 2 баллов |
|  | Цветность, градусы цветности | 5/5 | 20 |
|  | Мутность, мг/дм3 | 0,71/0,72 | 1,5 мг/дм3 |
|  | Железо, мг/дм3 | < 0,1/< 0,1 | 0,3 мг/дм3 |
|  | Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 4/5 | 50 в 1 см3 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | не обнаружено/ не обнаружено | отсутствие |
|  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | не обнаружено/ не обнаружено | отсутствие |
| № 2 магазин «Люкс», г.Березовка, ул.Гагарина, 4А | Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
|  | Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
|  | Цветность, градусы цветности | 5 | 20 |
|  | Мутность, мг/дм3 | 0,73 | 1,5 мг/дм3 |
|  | Железо, мг/дм3 | 0,1 | 0,3 мг/дм3 |
|  | Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 4 | 50 в 1 см3 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружено | отсутствие |
|  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружено | отсутствие |
| № 3 станция 2-го подъема, РЧВ | Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
|  | Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
|  | Цветность, градусы цветности | 5 | 20 |
|  | Мутность, мг/дм3 | 0,7 | 1,5 мг/дм3 |
|  | Железо, мг/дм3 | < 0,1 | 0,3 мг/дм3 |
|  | Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 10 | 50 в 1 см3 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружено | отсутствие |
|  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружено | отсутствие |
| № 4 магазин «Алеся», г.Березовка, ул.Дзержинского, 29 | Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
|  | Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
|  | Цветность, градусы цветности | 5 | 20 |
|  | Мутность, мг/дм3 | 0,74 | 1,5 мг/дм3 |
|  | Железо, мг/дм3 | 0,12 | 0,3 мг/дм3 |
|  | Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 10 | 50 в 1 см3 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружено | отсутствие |
|  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружено | отсутствие |
| № 5 г.Березовка, ул.Ленина 21А | Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
|  | Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
|  | Цветность, градусы цветности | 5 | 20 |
|  | Мутность, мг/дм3 | 0,71 | 1,5 мг/дм3 |
|  | Железо, мг/дм3 | 0,1 | 0,3 мг/дм3 |
|  | Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 4 | 50 в 1 см3 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружено | отсутствие |
|  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружено | отсутствие |